增加视频录像储存空间设备用户需求书

- 采购项目概况

- 项目概况：

| 项目名称 | 预算金额（元） | 资金来源 | 确定供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 韶关市第一人民医院增加视频录像储存空间设备 | 26000 | 自有资金 | 1 |

- 项目要求：在医院主要出入口，重点部门的32个摄像头增加储存空间，符合不得低于90天的储存要求，院区原有监控主机为海康威视品牌，新增设备需与原系统兼容。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 录像机 | - 视频接入数量：≥32路视频 - 解码性能：支持≥16路1080P解码； - 视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264 - 输入宽带：≥320Mbps万像素，支持≥1200万相机接入； - 盘位：支持≥16个SATA接口，单盘容量支持≥12TB硬盘； - 视频输出 ：≥2路HDMI，≥1路VGA；最大支持≥双4K异源输出 - 支持机架安装； - 报警输入输出： ≥16进4出，开关量（0~5V高低电平） - USB接口：前置≥2个USB2.0接口；后置≥2个USB3.0接口。 - 网络接口：支持≥2个千兆网口 | 台 | 1 |  |
| 22 | 监控专用硬盘 | 10TB 转速≥5400，SATA接口，缓存≥256MB | 个 | 16 |  |

- 三、采购项目商务要求

- （一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

- 交付(实施)的时间（期限）：合同签订之日起15天内完成安装、调试，经验收合格后交付使用。

- 交付地点：采购人指定地点。

- （二）合同设备验收

- 成交供应商在全部设备安装完成后，由采购人对所有的产品进行相应的联机测试和性能测试，双方对项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

- （三）交付验收标准依次序对照适用标准

- 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- 符合响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

- （四）设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- （五）包装和运输

- 成交供应商应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

- 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

- 成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

- （六）售后服务

- 1、保修期

（1）设备免费保修期: 免费保修服务自验收合格之日起算，所有设备免费保修≥1年。

（2）保修期内用户所购设备发生非人为故障，成交供应商应免费上门进行维修维护工作，及时解决故障；设备发生人为故障的，成交供应商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

2、售后服务要求

（1）投标人须提供详细的售后服务承诺，并提供7ⅹ24小时技术支持服务，保修期内设备出现故障，成交供应商必须在收到使用单位通知后4小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修复的提供不低于相同档次的备用机。

（2）自验收合格日起，成交供应商负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内不再收取任何费用，维修不能解决的，由成交供应商按原型号或升级型号进行免费更换。

（3）所有产品保修服务方式均为成交供应商上门保修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

（4）成交供应商提供终身免费上门维修服务，保修期满后需进行维修的只收取材料成本费。

（5）成交供应商应为用户免费提供设备的使用和管理的培训。

（七）付款及结算方式

1、设备安装调试并完成验收后，乙方提交全部报告材料后30日内支付全款。

2.供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）成交通知书；

（2）项目合同；

（3）供应商开具的正式发票（须与合同中的收款人、银行账号一致）；

（4）验收报告及项目相关材料。